目录

1  MS 2.2 	3

1      范围	3

3    规范性引用文件	3

3.1   术语和定义	3

3.1.1  数据通信链路异常abnormal data communication link	3

3.1.2  鉴权 authentication	3

3.1.3  位置汇报策略location reporting strategy	3

3.1.4  位置汇报方案location reporting program	3

3.1.6  电话接听策略answering strategy（不支持）	3

3.1.7  SMS文本报警SMS text alarm	4

3.2   缩略语	4

4   协议基础	4

4.1   通信方式	4

4.2   数据类型	4

4.3   连接的维持	5

5      消息处理	5

5.1  MQTT消息处理	5

5.1.1  平台主发的消息	5

5.1.2  终端主发的消息	5

6      消息结构	6

7      数据格式	6

7.1      终端通用应答	6

数据方向	6

7.2      平台通用应答	6

7.3      终端心跳	7

7.4      终端鉴权	7

7.5      位置信息汇报	8

7.6      营运状态变更申请（人工）	18

7.7      营运状态变更设置	19

7.9       物料变更设置	21

7.10     远程控制指令	21

7.11     司机登录平台	22

7.12     司机登出平台	23

7.13     测试任务申请	24

7.14     调度目标任务下发	25

7.15     服务器参数查询	28

7.16     设置终端参数	30

7.17     数据转发请求	31

7.18     转发数据下发	31

7.19     调度任务变更	32

7.21     RSU转发矿卡数据下发（暂不实现）	33

7.22     行车许可下发	34

7.23     区域障碍物下发	35

7.24     更换停靠位分组请求	36

7.25     停靠位/分组状态更新	37

7.26     区域边界、车位边界及分组边界下发	39

7.27     装载区停靠位位置上报	40

7.28     装载区停靠位状态操作指令上报	41

7.29     电铲作业场调度控制命令上报	42

7.31     平台下发控制卸载命令给矿卡	45

7.32     故障标志操作	46

7.35     故障诊断开关设置表	49

7.36     手动清除故障	51

7.37     获取配置文件MD5信息请求	52

7.38     接收配置文件MD5信息	55

7.39     配置文件上传	56

7.40     配置文件下载	58

7.41     排队等待车辆详情	58

7.43     终端上传日志文件	60

7.44     行车报警	61

7.45     状态信息上报（暂不实现）	61

7.45     会车信息下发	63

7.46     行车模式设置（雨雪模式）	64

7.47     上传障碍物	64

7.48     借道绕行路径规划状态上报	66

7.49     避障绕行路径申请	66

7.50     绕障结果下发	67

7.51     车端感知障碍物结果上报	68

7.53     终端日志上传过程发送给平台	69

7.53     终端日志上传过程发送给平台	69

7.54     测试任务执行结果	70

7.57     平台返回动态测试请求结果	72

7.58      电铲指定模式	73

7.59     平台下发物料信息给电铲	73

7.60     人工驾驶车辆禁行通知	74

7.61     人工驾驶车辆通行恢复通知	76

7.62     域控关机、重启上报记录	77

7.63     平台下发非受控车辆告警	78

7.64     平台下发路权侵入告警通知	78

7.65     任务请调	79

8      设备故障/延时原因对照表	81

9      任务文件内容定义	85

9.1   任务描述文件定义	85

9.2   路径文件定义	86

10           边界采集文件内容定义	88

10.1     边界文件属性标识格式	89

11        probuffer协议定义	89

# 1  MS 2.2

# 1      范围

本规范适用于如果智行车载终端和平台之间的通信。

# 3    规范性引用文件

| 缩写 | 全程 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | 消息队列遥测传输协议 |
| Protobuf | Protocol Buffers的简称 | 用于描述一种轻便高效的结构化数据存储格式 |
| RPC | Remote Procedure Call | 远程过程调用 |

## 3.1   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1.1  数据通信链路异常abnormal data communication link

无线通信链路断开，或暂时挂起(如通话过程中)。

### 3.1.2  鉴权 authentication

终端连接上平台时向平台发送消息以使平台验证自己身份。

### 3.1.3  位置汇报策略location reporting strategy

定时、定距汇报或两者结合。

### 3.1.4  位置汇报方案location reporting program

根据相关条件确定周期汇报的间隔的规则。

3.1.5  拐点补传additional points report while turning

终端在判断到车辆拐弯时发送位置信息汇报消息。采样频率不低于1Hz，汽车方位角

变化率不低于15°/s，且至少持续3s以上。

### 3.1.6  电话接听策略answering strategy（不支持）

终端自动或手动接听来电的规则。

### 3.1.7  SMS文本报警SMS text alarm

终端报警时以SMS方式发送文本信息。

## 3.2   缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APN—接入点名称(access point name)

GZIP—一个GNU自由软件的文件压缩程序(GNUzip)

LCD—液晶显示屏(liquid crystal display)

RSA—一种非对称密码算法(由Ron Rivest、Adi Shamirh、Len Adleman开发，取名来自三者的名字)

SMS—短消息服务 (short message protocol)

TCP—传输控制协议 (transmission controlprotocol)

TTS—文本到语音(text to speech)

UDP—用户数据报协议(user datagrnm protocol)

VSS—车辆速度传感器( vehicle speed sensor)

# 4   协议基础

## 4.1   通信方式

车、终端、云以MQTT为基础通信协议，使用订阅/发布方式实现结构化数据通信，数据格式采用probuffer的格式定义。将MQTT Broker部署到云端，车、终端使用4G/5G网络连接云平台。整体系统通信示意图如下：

## 4.2   数据类型

协议消息中使用的数据类型见表1:

表1数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| uint32 | 32位无符号整数 |
| double | 双精度浮点数 |
| uuint64 | 64位无符号整数——时间戳 |
| float | 单精度浮点数 |
| uint32s | 字节流 |
| string | 字符串 |
| Bool | 布尔值（true或false） |

## 4.3   连接的维持

连接建立和终端鉴权成功后，在没有正常数据包传输的情况下，终端应周期性向平台发送终端心跳消息，平台收到后向终端发送平台通用应答消息，发送周期由终端参数指定。

# 5      消息处理

## 5.1  MQTT消息处理

### 5.1.1  平台主发的消息

所有平台主发的消息均要求终端应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协

议决定。发送方等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由平台参数指定，每次重传后的应答超时时间和重传次数由平台参数指定

### 5.1.2  终端主发的消息

数据通信链路正常

数据通信链路正常时，所有终端主发的消息均要求平台应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。终端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由终端参数指定，每次重传后的应答超时时间按式(1)进行计算。对于终端发送的关键报警消息，若达到重传次数后仍未收到应答，则应对其进行保存。以后在发送其它消息前要先发送保存的关键报警消息。

数据通信链路异常

数据通信链路异常时，终端应对需发送的位置信息汇报消息进行保存。在数据通信链路恢复正常后，立即发送保存的消息。

# 6      消息结构

終端消息统一定义到“终端业务消息结构”，平台消息统一定义到“ 平台业务消息结构”，双方通用的消息统一定义到“车云通用消息结构”，最终mqtt发送元数据消息包“mqtt统一元消息结构”

# 7      数据格式

## 7.1      终端通用应答

| #### 原协议ID | #### 0x0001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 数据方向 |  |  |  |
| 描述 | 终端通用应答消息体数据格式 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 应答流水号 | uint32 | 对应的平台消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | uint32 | 对应的平台消息的ID |
| 3 | 结果 | uint32 | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持 |

## 7.2      平台通用应答

| 原协议ID | 0X8001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  |  |  |
| 描述 | 平台通用应答消息体数据格式 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 应答流水号 | uint32 | 对应的终端消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | uint32 | 对应的终端消息的ID |
| 3 | 结果 | uint32 | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持； 4：报警处理确认； |

## 7.3      终端心跳

| 原协议ID | 0X0002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  |  |  |
| 描述 | 终端心跳数据消息体为空 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

## 7.4      终端鉴权

| 原协议ID | 0x0102 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  |  |  |
| 描述 | 终端鉴权消息体数据格式 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 鉴权码 | STRING | 终端IMEI号，15个字节，不足后面补零 |

| 原协议ID | 0x8102 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  |  |  |
| 描述 | 平台鉴权应答 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 应答流水号 | uint32 | 对应的平台消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | uint32 | 对应的平台消息的ID |
| 3 | 结果 | uint32 | 0：成功/确认；1：失败； |
| 4 | 设备名称 | STRING | 20个字节，不足后面补零 |
| 5 | 行车模式 | uint32 | 卡车类型返回1或2，其余返回0 |

## 7.5      位置信息汇报

位置协议重构说明：原来的位置信息按照运输车辆类型和辅助车辆类型进行分类，并按照业务范围进行拆分，具体如下：

矿卡位置上报：

1、车端位置基础信息（1s一次）

2、车端状态信息（10s一次）

3、车辆实时监控信息（1s一次）

4、车辆停靠信息（在停靠倒车到停靠完成之间进行发送，周期1秒一次）

电铲（辅助车辆）位置上报：

1、辅助车辆（非矿卡设备：电铲、推土机等其它）位置基础信息（1s一次）

矿卡位置基本信息

| 协议ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 矿卡位置基本信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 电池状态 battery | float | 当前车的电池剩余电量SOC，值为0-100的整数，实际意义代表车端电量剩余的百分比，例如：85% |
| 2 | 电池总容量 batteryCapacity | float | 电池总容量 |
| 3 | 物料编码 materialCode | uint32 | 物料编码 空载为0 |
| 4 | 经度 longitude | double | 以度为单位 |
| 5 | 纬度 latitude | double | 以度为单位 |
| 6 | 高程 altitude | float | 海拔高度,单位为米(m),分辨率为0.01 |
| 7 | 航向角 direction | float | 0-359.99,正北为0,顺时针,分辨率为0.01 |
| 8 | 速度 speed | float | km/h |
| 9 | 前向加速度 forwardAcceleration | float | 前向加速度：单位g, 分辨率0.0001，范围-3.2768~3.2768 |
| 10 | 侧向加速度 lateralAcceleration | float | 侧向加速度：单位g, 分辨率0.0001，范围-3.2768~3.2768 |
| 11 | 横摆角加速度 yawAngularAcceleration | float | 横摆角加速度：单位度/秒，分辨率0.01，范围：-327.68～327.67 |
| 12 | 车道编号 roadId | uint32 |  |
| 13 | 当前位置点序号 pointIndex | uint32 | 车辆当前位置在路径文件中位置点序号 |
| 14 | 当前车道剩余距离 roadResidualDistance | float | 单位m |
| 15 | 终端营运状态 operationType | uint32 | 0x00: 未知 0x01: 就绪运行状态 0x02: 延时停运状态 0x03: 故障停运状态 0x04: 备用状态 |
| 16 | (延时/故障)原因 reasonCode | uint32 | 只有在延时申请/故障状态上报下有效,否则全零。 详见”设备故障/延时原因对照表” |
| 17 | 运行状态 runState | uint32 | 0x01: 停车 0x02: 运行 |
| 18 | 停车原因 stopReason | uint32 | 见停车原因表 |
| 19 | 任务编号 taskSn | uint32 | 无调度任务为0 |
| 20 | 主任务类型 taskType | uint32 | UNKNOWN_TASK = 0;//未知 LOAD = 1; // 装载任务 UNLOAD = 2; // 卸载任务 PARKING = 3; // 收车任务 DIG = 4; // 电铲挖掘任务 TEST= 5;// 测试任务 TEMPORARY_PARKING= 6;// 临时停车任务 ADD_OIL= 7;// 加油任务 NO_GOODS= 8;// 空载卸货任务 SUPPLY_ENERGY = 10;// 补能任务 PULLOVER_PARKING= 11; // 靠边停车任务 |
| 21 | 任务执行状态 taskStatus | uint32 | 0x00:无任务,即任务编号为0时 0x01:道路循迹行驶 0x02:道路预告(开始和电铲或卸点交互) 0x03:排队等待 0x04:驶入停靠(获得了V2V驶入许可) 0x05:停靠完成 0x06:装载中 0x07:装载完成 0x08:卸载中 0x09:卸载完成 0x0c:举斗前行 0x0d:装载区驶入完成 0x0e：道路行驶避障绕行中 0x0f：道路智能躲闪行驶 |
| 22 | 命令类型 commandType | uint32 | 0x00;//未知, 0x01;//去往工作区排队点 0x02;//去往等待停靠位 0x03; //去往停靠位 0x04;//任务协同 |
| 23 | 动作类型 actionType | uint32 | 0x00; // 未知 0x01; // 行驶 0x02; // 原地卸载 0x03; // 二次停靠 0x04;//举斗前行卸载 |
| 24 | 动作状态 actionStatus | uint32 | 0x00; // 未知 0x01; // 执行中 0x02; // 执行完成 0x03; // 执行失败 |
| 25 | UTC时间 utcMilliSeconds | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |
| 26 | 当前路径文件名称 currentPathName | STRING | 车辆终端当前使用的路径文件名称,长度为39,不足后面补零,如:1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz,如果没有当前路径文件,用空格填充 |
| 27 | 当前作业区区域边界文件名称 curAreaBoundaryName | STRING | 平台下发给矿卡的当前铲窝或卸载区的区域边界文件名称,即从“区域边界下发(新版)”协议中获取到的 “区域边界文件名称”,长度为39,不足后面补零,如:1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz,如果没有当前路径文件,用空格填充 |
| 28 | 状态字段 status | obj | 见状态字段定义子表 |
| 29 | 速度偏差 speedDeviation | float |  |
| 30 | 子状态机 subMachineState | STRING |  |
| 31 | 绕行状态 detourStatus | uint32 | 0x01：正常行驶 0x02：绕障中 0x03：禁止绕行 0x04：绕行等待 |
| 32 | 智能躲闪 isAgileObstacle | uint32 | 0x01：是， 0x00：否 |
| 33 | 自动驾驶模式退出原因 autoExitReasons | uint32 | 0x00; // 未退出 0x01; // 急停退出 0x02; // 系统故障退出 0x03; // 转向接管退出 0x04; //加速踏板接管退出 0x05; // 制动踏板接管退出 0x06; // busoff（通讯丢失退出） 0x07; // 复合原因 |
| 34 | Rssi信号强度 wirelessSignal | uint32 | Rssi信号强度(T-Box)单位:dBm,偏移量255(打包方加255,解析方减255),0为无效（原协议无此字段？） |

状态字段定义表

| 字段序号 | 状态项 | 数据类型 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACC状态 accState | uint32 | 0：ACC关；1：ACC开 |
| 2 | 定位状态 GPSState | uint32 | 0：未定位；1：GPS定位；2：差分定位 |
| 3 | 经度状态 longitudeEW | uint32 | 0：东经；1：西经 |
| 4 | 纬度状态 latitudeNS | uint32 | 0：北纬：1：南纬 |
| 5 | 驾驶模式 drivingMode | uint32 | 00：人工驾驶：01：自动驾驶 10：远程接管 |
| 6 | 载重状态 loadState | uint32 | 00：空车； 01：半载 10：未知；平台主动下发调度任务用： (1)未知 – 不下发，首次申调需要用户设置空重载及物料类别 (2)空车 – 下发装载任务 (3)重载 + 物料类别 – 下发卸载任务 |
| 7 | 油门状态 throttleState | uint32 | 0：油门未踩：1：油门踩下 |
| 8 | 刹车状态 brakeState | uint32 | 0：刹车未踩：1：刹车踩下 |
| 9 | 驻车制动状态 parkBrakeState | uint32 | 0：关闭；1：开启 |
| 10 | 转向阀状态反馈 conversionValve | uint32 | 00：未知； 01：人工转向 10：GPS转向；11：预留 |
| 11 | 装载制动状态 loadingBrakeStatus | uint32 | 0：关闭；1：开启 |
| 12 | 挡位状态 vehicleGearState | uint32 | 00：未知 01：D档 10：N档 11：R档 |
| 13 | 翻斗状态 vehicleDumperState | uint32 | 00：底部； 01：顶部 2：正在举升； 3：正在下降，4：停止 |
| 14 | 紧急制动状态 emergencyBrakeState | uint32 | 0：关闭；1：开启 |
| 15 | 网络连接状态 networkConnectionStatus | uint32 | 00：未连接 ；01：V2N ； 10：RSU ；11：保留 |
| 16 | 锁定状态 lockState | uint32 | 0：解锁： 1：锁定,人工驾驶时填0 |
| 17 | 偏离车道状态 departureState | uint32 | 0：默认 ，1：正常 ，2：偏离 *场景：车端无任务，该字段值默认0，平台显示成“未知” |

矿卡状态信息

| 协议ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 |  | 矿卡状态信息 |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 经度 longitude | double | 以度为单位 |
| 2 | 纬度 latitude | double | 以度为单位 |
| 3 | 高程 altitude | float | 海拔高度,单位为米(m),分辨率为0.01 |
| 4 | 航向角 direction | float | 0-359.99,正北为0,顺时针,分辨率为0.01 |
| 5 | 前轮转角 frontWheelDirection | float | 以度为单位 |
| 6 | 前轮转角误差 frontWheelAngularError | float | 单位:度 |
| 7 | 举升角度 liftAngle | uint32 | 单位:° |
| 8 | 机油压力 oilPressure | FLOAT | 单位kpa |
| 9 | 冷却液温度 coolantTemperature | FLOAT | 单位 摄氏度 范围 -45 - 150 |
| 10 | 电池电压 batteryVoltage | FLOAT | 单位V 范围 16 - 40 |
| 11 | 燃油油位 fuelLevel | FLOAT | 单位 % 范围 0 - 100 |
| 12 | 里程 mileage | FLOAT | 单位公里 |

矿卡实时监控信息

| 协议ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 |  | 矿卡实时监控信息 |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 油门反馈开度 throttleOpenAuto | uint32 | 单位:%(自动) |
| 2 | 油门反馈开度 throttleOpenManual | uint32 | 单位:%(人工) |
| 3 | 制动反馈开度 brakeOpenAuto | uint32 | 单位:%(自动) |
| 4 | 踏板制动开度 brakeOpenManual | uint32 | 单位:%(人工) |
| 5 | 转速 spin | FLOAT | 单位rpm 范围 0 - 5000 |
| 6 | 经度 longitude | double | 以度为单位 |
| 7 | 纬度 latitude | double | 以度为单位 |
| 8 | 高程 altitude | float | 海拔高度,单位为米(m),分辨率为0.01 |
| 9 | 航向角 direction | float | 0-359.99,正北为0,顺时针,分辨率为0.01 |
| 10 | 速度 speed | float | km/h |
| 11 | 行驶横向误差 lateralError | float | 单位:m |
| 12 | 限速值 limitSpeed | float | km/h |

矿卡停靠信息

| 协议ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 |  | 矿卡停靠信息 |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 纬度 | double | 以度为单位 |
| 2 | 经度 | double | 以度为单位 |
| 3 | 停靠航向角误差 | float | 单位:度 |
| 4 | 停靠点纵向误差 | float | 单位:m |
| 5 | 停靠点横向误差 | float | 单位:m |

辅助车辆（非矿卡设备：电铲、推土机等其它）位置基础信息

| 协议ID |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 |  | 辅助车辆（非矿卡设备：电铲、推土机等其它）位置基础信息 |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 纬度 | double | 以度为单位 |
| 2 | 经度 | double | 以度为单位 |
| 3 | 高程 | float | 海拔高度,单位为米(m),分辨率为0.01 |
| 4 | 方向(航向角) | float | 0-359.99,正北为0,顺时针,分辨率为0.01 |
| 5 | Rssi信号强度(T-Box) | uint32 | 单位:dBm,偏移量255(打包方加255,解析方减255),0为无效 |
| 6 | 终端营运状态 | uint32 | 0x00: 未知 0x01: 就绪运行状态 0x02: 延时停运状态 0x03: 故障停运状态 0x04: 备用状态 |
| 7 | (延时/故障)原因 | uint32 | 只有在延时申请/故障状态上报下有效,否则全零。 详见”设备故障/延时原因对照表” |
| 8 | UTC时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |
| 9 | ACC状态 | uint32 | 0：ACC关；1：ACC开 |
| 10 | 定位状态 | uint32 | 0：未定位；1：GPS定位；2：差分定位 |
| 11 | 纬度状态 | uint32 | 0：北纬：1：南纬 |
| 12 | 精度状态 | uint32 | 0：东经；1：西经 |
| 13 | 网络连接状态 | uint32 | 00：未连接 ；01：V2N ； 10：RSU ；11：保留 |

表 停车原因

| 位 | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | 0:无任务停车 1:恢复 |
| 1 | 0:故障停车1:恢复 |
| 2 | 0:遇障停车 1:恢复 |
| 3 | 0:遥控手柄安全停车1:恢复 |
| 4 | 0:遥控手柄紧急停车1:恢复 |
| 5 | 0:平台安全停车1:恢复 |
| 6 | 0:平台紧急停车1:恢复 |
| 7 | 0:挖机安全停车1:恢复 |
| 8 | 0:挖机紧急停车1:恢复 |
| 9 | 0:凉车触发路权停止更新1:恢复 |
| 10 | 0:AEB停车1:恢复 |
| 11 | 0:故障心跳丢失停车1:恢复 |
| 12 | 0:遥控驾驶安全停车1:恢复 |
| 13 | 0:遥控驾驶紧急停车1:恢复 |
| 14 | 0:路权终点停车1:恢复 |
| 15 | 0:HMI安全停车1:恢复 |
| 16 | 0:HMI紧急停车1:恢复 |
| 17 | 无路权停车 |
| 18 | 超过路权终点停车 |
| 19 | VCU遥控器紧急停车 |

使用平台前端诊断日志查询请注意——99 ：未知原因【对应车端66535】 100： 空【没有停车原因】

## 7.6      营运状态变更申请（人工）

| 原协议ID | 0x0F01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡/铲车/卸点终端 -> 平台 |  |  |
| 描述 | 人工可以通过车载终端HMI设置设备营运状态，此时终端向平台发送营运状态变更申请指令，平台接收到营运状态变更申请后，立即向终端发送平台通用应答，表明平台已经接收到变更申请。人工设置的营运状态变更申请通常需要调度人员进行人工确认，调度人员确认后，平台根据调度人员处理结果，向终端终端发送营运状态设置指令 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 营运状态类型 | uint32 | 0x01: 就绪运行申请 0x02: 延时停运申请 0x03: 故障停运申请 0x04: 备用停运申请 |
| 2 | (延时/故障)原因 | uint32 | 只有在延时申请/故障申请下有效，否则全零。 详细定义参见 “设备故障/延时原因对照表” |
| 3 | (延时)时长 | uint32 | 单位为秒(s)，只有在延时申请下有效，否则全零。 |

注：多次发送失败，车载终端HMI应当提示操作人员发送失败。

平台成功接收到营运状态申请后，提示调度人员进行“接受/拒绝”处理。

调度人员接受营运状态申请后，平台调用营运状态变更设置接口设置终端营运状态。

## 7.7      营运状态变更设置

| 原协议ID | 0x8F02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台 -> 矿卡/铲车/卸点终端 |  |  |
| 描述 | 平台设置设备营运状态 注：就绪状态同时下发作业任务具体内容待进一步确认。 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 营运状态类型 | uint32 | 0x01: 就绪运行状态设置 0x02: 延时停运状态设置 0x03: 故障停运状体设置 0x04: 备用停运状态设置 |
| 2 | (延时/故障)原因编码 | uint32 | 只有在延时申请/故障状态变更设置下有效，否则全零。详见”设备故障/延时原因对照表” |
| 3 | (延时)时长 | uint32 | 单位为秒(s)，只有在延时申请下有效，否则全零。 |
| 4 | (延时/故障)原因 | String | 50个字节，不足后面补0 |

注：营运状态变更设置的场景有:

现场人员通过矿卡HMI

调度人员在控制台直接操作，对终端进行营运状态变更设置。

7.8      物料变更申请

| 原协议ID | 0x0F03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 铲车/卸点设备 -> 平台 |  |  |
| 描述 | 终端上报车辆营运状态 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 物料编码 | uint32 | 物料编码 |

注：多次发送失败，车载终端HMI应当提示操作人员发送失败。操作人员应当手动重新申请。

## 7.9       物料变更设置

| 原协议ID | 0x8F04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台 -> 铲车/卸点设备/矿卡 |  |  |
| 描述 | 平台通过物料设置页面或诊断工具设置矿卡物料 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 物料编码 | uint32 | 物料编码 |

矿卡物料同步逻辑：挖机同步给平台再到矿卡，但是以免矿卡设备重启或者没有接受物料信息，可以针对矿卡重新人工设置物料！！！

注：多次发送失败，平台应提示调度人员发送失败。

## 7.10     远程控制指令

| 原协议ID |  |  | 0x8F09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  |  | 平台—设备终端 |  |  |  |
| 描述 |  |  | 平台发送远程设备控制指令 |  |  |  |
| 字段序号 |  |  | 字段 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 |  |  | 请求ID |  | string |  |
| 2 |  |  | 远程控制类型 |  | uint32 | 0x01: 安全停车 0x02: 紧急停车 0x03: 任务终止 0x04: 继续行驶 0x05: 快速停车 0x06: 空载装货 0x07: 满载卸货 0x08: 半载卸货 0x09: 空载卸货 0x0a: 自动驾驶 0x0b: 人工驾驶 0x0c: 域控重启 0x0d: 域控关机 |
| MQTT新协议 |  |  |  |  |  |  |
| 数据方向 | 设备终端——平台 |  |  |  |  |  |
| 描述 | 平台发送远程设备控制指令响应 |  |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 |  | 描述及要求 |  |  |
| 1 | 请求ID | string |  |  |  |  |
| 2 | 响应结果 | uint32 |  | 0: 失败 1: 成功 |  |  |

注：车辆在接收到“遥控停车、紧急制动”指令后，做停车操作，在车辆停止后变更为延时状态并上报平台，平台发送“遥控停车、紧急停车”指令失败后，应当提示调度人员。

车辆正在执行调度目标任务的过程中，因调度目标状态变化(如铲车故障、卸点关闭等)，原有调度目标任务无法继续执行，此时平台向车辆发送“任务终止”指令，车辆接收到指令后，做停车操作，停车后变更为延时状态并上报平台。平台应保证“任务终止指令”到达终端。

## 7.11     司机登录平台

| 原协议ID | 0x0F10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡-> 平台 |  |  |
| 描述 | 司机通过终端登录到平台 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 司机工号 | uint32 |  |
| 2 | 司机密码 | STRING | 固定000000 |

| 原协议ID | 0x8B10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->矿卡 |  |  |
| 描述 | 司机通过终端登录到平台的结果回复 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 鉴权结果 | uint32 | 0x01:登录成功0x02:鉴权不通过 |
| 2 | 司机姓名 | STRING | 20个字节，不足后面补0登录失败返回全是0 |

## 7.12     司机登出平台

| 原协议ID | 0x0F11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡->平台 |  |  |
| 描述 | 司机通过终端退出登录平台 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

| 原协议ID | 0x8B11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->矿卡 |  |  |
| 描述 | 司机通过终端退出登录平台的结果回复 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 登出申请应答 | uint32 | 0x01:同意 |

## 7.13     测试任务申请

| 原协议ID | 0x0F1C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡 -> 平台 |  |  |
| 描述 | 矿卡向平台申请调度任务 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 纬度 | double | 以度为单位，精确到百万分之一度 |
| 2 | 经度 | double | 以度为单位，精确到百万分之一度 |
| 3 | 航向角 | float | 0-359.99,正北为0，顺时针，分辨率为0.01 |
| 4 | 任务类型 | uint32 | 0x01: 动态测试任务 0x02: 空载卸货测试任务 |

注：发送失败应当隔几秒继续发送

## 7.14     调度目标任务下发

| 消息ID | DispatchTask |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 平台根据矿卡上报的位置信息汇报和当前的运营状态，主动下发调度目标任务 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 任务编号 | uint32 |  |
| 2 | 调度目标任务类型 | uint32 | 0x01: 装载任务；0x02: 卸载任务；0x03: 收车任务；0x04: 电铲移动任务 0x05: 测试任务 0x06: 临时停车任务 0x07: 加油任务 0x08:空载卸货任务 0x09:充电补能任务 0x0A：靠边停车 |
| 3 | 调度结果 | uint32 | 0x01: 成功； 0x02: 调度目标规划失败； 0x03: 调度目标规划失败 在接受到0x02，终端自动转为延时，原因为智能调度算法无法为车辆生成有效调度目标（0XE002） 在接受到0x03，终端自动转为延时，原因为车辆无法规划出到调度目标的有效路径（0XE003） |
| 4 | 调度失败原因 | STRING | 调度失败原因类型（新：限20汉字） |
| 5 | 调度目标 | 子对象 | 见下表【1】 |
| 6 | 执行控制命令 | 子对象 | 见下表【2】 |

表【1】

| 描述 | 调度目标 dispatchTarget |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 调度目标名称 | string |  |
| 2 | 调度目标所在地图区域元素ID | uint32 |  |

表【2】

| 描述 | 执行控制命令 Command |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 命令类型 | string |  |
| 2 | 目标名称 | uint32 | 排队点、等待位、电铲停靠位、卸载区停靠位等等目标名称 |
| 3 | 任务文件名 | string | 任务文件名，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz |
| 4 | MD5 | string | 文件摘要 32个字节 |
| 5 | 执行动作 | 子对象 |  |

| 描述 | 执行动作信息 Action |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 动作类型 | string | UNKNOWN_ACTION = 0; //未知 STOP_ACTION = 1; //行驶 LOAD_ACTION = 2; //原地卸载 DUMP_ACTION = 3; //二次停靠 LIFT_ACTION = 4; //举斗前行卸载 |
| 2 | 动作执行截止点 | 子对象 | 子对象如下： double longitude = 1; //经度 double latitude = 2; //纬度 float heading = 3; //航向角 |

注：终端获取到任务文件名和MD5后与本地缓存的路径规划文件名或MD5比较是否一致，如不一致再通过拼接文件下载服务地址+ 文件名为URL地址。如上表所示的文件名拼接后URL地址为：

﻿http://ip:port/noauth/download/file/1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz，然后发起HTTP请求获取 文件名。

文件下载服务地址见7.15或7.16。

调度任务执行状态下发

| 消息ID | DispatchTaskStatus |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 下发车端调度任务执行状态 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 主任务的编号 | uint32 |  |
| 2 | 任务执行状态 | uint32 | UNKNOWN = 0; //无任务,即任务编号为0时 ROAD = 1; //道路行驶 ROAD_NOTICE = 2; //道路预告 QUEUE = 3; //排队等待 DOCKING = 4; //驶入停靠 DOCKED = 5; //停靠完成（*车端上报） LOADING = 6; //装载中 LOADED = 7; //装载完成 UNLOADING = 8; //卸载中 UNLOADED = 9; //卸载完成（*车端上报） APPLY_LOAD_TASK = 10; //申请装载任务 APPLY_UNLOAD_TASK = 11; //申请卸载任务 DRIVE_WTH_BUCK_ELIFT = 12; //举斗前行 LOADPLACE_DOCK_POINT_DOCKED = 13; //装载区驶入完成 WAITDOCKING = 14; //驶入等待位 WAITDOCKED = 15; //等待位停靠完成 |

## 7.15     服务器参数查询

| 原协议ID | 0x0104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡-> 平台 |  |  |
| 描述 | 查询参数消息体为空 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

| 原协议ID | 0x8104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 查询参数应答 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 应答流水号 | uint32 | 对应的终端参数查询消息的流水号 |
| 2 | 参数项列表 |  | 参数项格式和定义见下表 |
| 3 | 长度 |  |  |

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数总数 | uint32 |  |
| 2 | 参数项列表 |  | 参数项格式： 见表（1） |

表（1）

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | uint32 | 参数ID定义及说明： 表（2） |
| 参数长度 | uint32 |  |
| 参数值 |  |  |

表（2）

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0xF000 | STRING | 新地图文件名称，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz |
| 0xF001 | STRING | 地图版本文件摘要MD5，32个字节 |
| 0xF002 | STRING | 文件下载服务地址，用于各种文件下载的统一接口，如：http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/﻿ |
| 0xF003 | STRING | 物料列表的jsonArray信息，如：[ { "materialSn"：1001, "materialName":"岩石" }，{ "materialSn"：1002, "materialName":"土料" } ] |
| 0xF004 | uint32 | 电铲装载作业模式设置参数的最后一次的默认值： 0x00：正常模式 0x01：等待位模式 |

注：终端获取到地图文件名称和MD5后与本地缓存的地图文件名或MD5比较是否一致，如不一致再通过拼接文件下载服务地址+新文件名称为URL地址，如上表所示的文件名拼接后URL地址为：

﻿http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.db.tar.gz，然后发起HTTP请求获取新版本地图数据库文件。

## 7.16     设置终端参数

| 原协议ID | 0x8103 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 设置终端参数 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 参数总数 | uint32 |  |
| 2 | 参数项列表 |  | 参数项格式： 见下表（1） |

表（1）

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | uint32 | 参数ID定义及说明: 见下表（2） |
| 参数长度 | uint32 |  |
| 参数值 |  |  |

表（2）

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0xF000 | STRING | 新地图文件名称，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz |
| 0xF001 | STRING | 地图版本文件摘要MD5，32个字节 |
| 0xF002 | STRING | 文件下载服务地址，用于各种文件下载的统一接口，如：http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/﻿ |

注：终端获取到地图文件名称和MD5后与本地缓存的地图文件名或MD5比较是否一致，如不一致再通过拼接文件下载服务地址+新文件名称为URL地址，如上表所示的文件名拼接后URL地址为：

﻿http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.db.tar.gz，然后发起HTTP请求获取新版本地图数据库文件。

## 7.17     数据转发请求

| 原协议ID | 0x0A01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡/铲车/卸点终端 -> 平台 |  |  |
| 描述 | 采/卸点现场指令上报消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 目标鉴权码 | STRING | 上述车B的IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 2 | length | uint32 | 2个字节，后面数据的长度 |
| 3 | Data | uint32[length] | 车车通讯之间要发送的数据字节数组 |

发送本条数据的背景：V2V车车（包括矿卡/铲车/卸点终端）通讯时，车A发送数据给车B，车A与车B的通讯链路出现故障，无法进行通讯，车A与平台服务器连接正常。可以把发给车B的数据封装成本数据格式，发送给平台请求转发给车B。

平台收到本条数据，则返回给车A一个平台通用应答，表示已经收到。如果与车B通讯链路正常，则把本条数据按照8.24转发数据格式封装后发给车B。

## 7.18     转发数据下发

| 原协议ID | 0x8A01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->矿卡/铲车/卸点终端 |  |  |
| 描述 | 采/卸点现场指令上报消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 源鉴权码 | STRING | 上述车A的IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 2 | length | uint32 | 2个字节，后面数据的长度 |
| 3 | Data | uint32[length] | 车车通讯之间要发送的数据字节数组 |

发送本条数据的背景：V2V车车（包括矿卡/铲车/卸点终端）通讯时，车A发送数据给车B，车A与车B的通讯链路出现故障，无法进行通讯，车A与平台服务器连接正常。可以把发给车B的数据封装成8.23数据转发请求数据，发送给平台请求转发给车B。

平台收到8.23数据转发请求数据，如果与车B通讯链路正常，则把A车发送过来的数据封装成本格式的数据发送给车B，B收到后返回给平台一个终端通用应答，表示已经收到。

## 7.19     调度任务变更

| 原协议ID | 0x8F0D |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 平台发送矿卡调度任务变更通知 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 任务类型 | uint32 | 0x01: 装载任务 0x02: 卸载任务 0x03: 收车任务 |

7.20     RSU转发矿卡数据请求（暂不实现）

| 消息ID | 0x0A02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | RSU -> 平台 |  |  |
| 描述 | RSU转发指令上报消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 目标鉴权码 | STRING | 上述矿卡的IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 2 | length | uint32 | 2个字节，后面数据的长度 |
| 3 | Data | uint32[length] | 矿卡与平台直连通信的完整数据包 |

当矿卡检测与平台链路断开后，矿卡主动与附近RSU模块建立链接，通过RSU将矿卡数据转发到平台。实现利用RSU中继建立矿卡和平台数据链路。特别注意，由于添加此功能后，平台与矿卡有两条通信链路，分别是矿卡直连平台和RSU中继，要求平台和矿卡请求数据链路和对应下发命令链路一致。

## 7.21     RSU转发矿卡数据下发（暂不实现）

| 消息ID | 0x8A02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->RSU |  |  |
| 描述 | RSU转发指令上报消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 源鉴权码 | STRING | 上述矿卡的IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 2 | length | uint32 | 2个字节，后面数据的长度 |
| 3 | Data | uint32[length] | 矿卡与平台直连通信的完整数据包 |

当平台接收到由RSU中继的矿卡请求命令后，平台需要经RSU中继下发矿卡应答等命令。通过8.26和8.27两个指令后，实现经RSU中继后平台和矿卡的通信闭环链路。特别注意，由于添加此功能后，平台与矿卡有两条通信链路，分别是矿卡直连平台和RSU中继，要求平台和矿卡请求数据链路和对应下发命令链路一致。

## 7.22     行车许可下发

| 原协议ID | 0x8F0F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡 |  |  |
| 描述 | 行车许可下发消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | length | uint32 | 路权列表长度 |
| 2 | 行车许可列表 | 行车许可数组[length] | 行车许可列表，行车许可内容： 见下表（1） |

平台收到终端上报的位置信息汇报，根据当前执行任务和位置信息计算出的终端车辆所使用的行车许可信息，下发给终端车辆。

车辆在没有获取到新的行车许可前，车辆按照当前行车许可规定的车道最多循迹行驶到车许可规定的经度和维度坐标点。

表（1）  行车许可内容数据格式

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车道编号 | uint32 | 车道编号 |
| 2 | 纬度 | double | 车道上行车许可末端坐标纬度 |
| 3 | 经度 | double | 车道上行车许可末端坐标经度 |
| 4 | MD5 | STRING | 路径规划文件内容摘要MD5，32个字节 |
| 5 | 路径规划文件名 | STRING | 路径规划文件名，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz |
| 6 | 末端点序号 | uint32 | 车道上行车许可末端点在路径文件中位置点序号 |
| 7 | 航向角 | double |  |

注：末端点序号是在路径规划文件中序号，序号从0开始。

终端获取到路径规划文件名和MD5后与本地缓存的路径规划文件名比较或MD5是否存在是否一致，如不存在或不一致通过拼接文件下载服务地址+路径规划文件名为URL地址。如上表所示的文件名拼接后URL地址为：

﻿http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz，然后发起HTTP请求获取路径规划文件。文件下载服务地址见7.15或7.16。

## 7.23     区域障碍物下发

| 原协议ID | 0x8F10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 矿卡/电铲 |  |  |
| 描述 | 区域边界消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 任务编号 | uint32 |  |
| 2 | MD5 | STRING | 区域边界文件摘要MD5，32个字节 |
| 3 | 区域边界文件名称 | STRING | 区域边界文件名称，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz |

平台下发某个铲窝或卸载区的区域障碍物，矿卡在停靠时使用该区域边界计算动态停靠路径。此条协议为临时协议，以后当平台实现动态停靠计算行车轨迹功能时作废。障碍物更新后，电铲hmi可展示障碍物，用于辅助电铲司机判断停靠位和动态路线是否合理。

注：终端获取到区域边界文件名称和MD5后与缓存的区域边界文件名称或MD5比较是否一致，如不一致通过拼接文件下载服务地址+区域边界文件为URL地址。如上表所示的文件名拼接后URL地址为：

﻿http://192.168.1.2:9999/xxx/efff/1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz，然后发起HTTP请求获取区域边界文件。

文件下载服务地址见7.15或7.16。

## 7.24     更换停靠位分组请求

| 原协议ID | 0x8B02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 辅助车辆(推土机)-> 平台 |  |  |
| 描述 | 切换停靠位分组消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 纬度 | double | 车辆当前纬度，以度为单位 |
| 2 | 经度 | double | 车辆当前纬度，以度为单位 |

推土机到达一个停靠位分组后（从上一个停靠位分组到达当前分组），需要切换停靠位分组，告诉平台已经进入当前分组，原来的分组可以启用。

| 原协议ID | 0x0F02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->辅助车辆(推土机) |  |  |
| 描述 | 辅助车辆(推土机)就位到平台的结果回复 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 就位结果 | uint32 | 0x01:操作成功 0x02:就位失败 |
| 2 | 错误原因 | STRING | 20个字节，不足后面补0 就位失败返回全是0 |

## 7.25     停靠位/分组状态更新

| 原协议ID | 0x8B01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->辅助车辆(推土机) |  |  |
| 描述 | 切换停靠位分组消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 边界数据库文件 | STRING | 边界数据库文件文件名，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.db |
| 2 | MD5 | STRING | 边界数据库文件摘要MD5，32个字节 |
| 3 | 数量 | uint32 | 停靠位/分组状态列表的长度 |
| 4 | 状态列表 | 数组 | 停靠位/分组状态格式： 见下 |

每隔约定的时长循环发送，平台把所有作业现场停靠位分组状态下发给所有车辆，供辅助车辆显示使用。

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | uint32 | 0x00未知类型 0x01:停靠位 0x02:停靠位分组 0x03:等待位 |
| 2 | 分组编号 | uint32 | 分组编号 |
| 3 | 停靠位编号 | uint32 | 停靠位编号，在类型为0x01时起效 |
| 4 | 停靠位/分组状态 | uint32 | 0x00：关闭，只适用于停靠位，关闭的停靠位在分区启用时不参与停靠位的分配 0x01: 启用，停靠位/组可用 0x00: 停用，停靠位/组不能用 |
| 5 | 是否被占用 | uint32 | 0:未被占用；1:被占用 |
| 6 | 占用设备的任务状态 | uint32 | 具体内容详见 “位置信息汇报”中的“任务执行状态”字段，没有被占用时本字段无效 |
| 7 | 占用设备的驾驶模式 | uint32 | 具体内容详见“位置信息汇报”中的“状态位定义”字段的5、6位，没有被占用时本字段无效 |
| 8 | 占用的设备号 | STRING | IMEI号，15个字节，不足后面补零，没有被占用时全0，即为空字符串 |
| 9 | 占用的设备名称 | STRING | 目标设备名称，20个字节，不足后面补零，没有被占用时全0，即为空字符串 |

注:

- 终端收到本报文后应该与当前的边界数据库文件名称对比，如果不一致，那么需要从服务器下载，此内容是为了达到边界同步作用，防止终端设备在边界更新时关机等原因没有收到，导致本协议下发后找不到对应的停靠位边界或停靠位分组边界；

- 文件下载方法与23

- 边界文件内包含了装卸载区边界、停靠位边界、停靠位分组边界等内容；

- 终端设备收到后可以根据本协议的具体停靠位

- 电铲收到后根据当前停靠位停靠分组的占用情况更新停靠位占用情况列表等

## 7.26     区域边界、车位边界及分组边界下发

| 原协议ID | 0x8F11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->车辆 |  |  |
| 描述 | 区域（当前暂时为排土场）边界、停靠位边界、停靠位分组边界数据信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 边界数据库文件 | STRING | 边界数据库文件文件名，长度为39，不足后面补零，如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.db |
| 2 | MD5 | STRING | 边界数据库文件摘要MD5，32个字节 |

平台在线地图模块在高精地图更新时生成一个包含区域（当前暂时为排土场）边界、停靠位边界、停靠位分组边界数据信息的数据库文件（具体文件内容待定），然后平台会通过本条协议下发给所有车辆，告知车辆以上边界发生改变。具体车辆收到本协议后下载该文件，在HMI上显示。

注：终端收到本报文后应该与当前的边界数据库文件名称对比，如果不一致，那么需要从服务器下载；文件下载方法与7.23区域边界下发相同；

## 7.27     装载区停靠位位置上报

| 原协议ID | 0x8B07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 电铲-> 平台 |  |  |
| 描述 | 上报当前电铲的停靠位相关经纬度等信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 数量 | uint32 | 停靠位位置信息数组的元素个数 |
| 2 | 信息数组 | 数组 | 停靠位位置信息数组，格式： 见下表（1） |

电铲位置变化后或者移动到新的地点，要上报当前电铲的停靠位相关经纬度等信息，平台根据停靠位的经纬度信息进行动态路径生成和任务调度。

表（1）

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停靠位序号 | uint32 | 从0开始递增 |
| 2 | 停靠工位纬度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 3 | 停靠工位经度 | double | 以度为单位的经度，精确到百万分之一度 |
| 4 | 停靠工位航向角 | float | 0-359.9,正北为0，顺时针 |

| 原协议ID | 0x8F07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 电铲 |  |  |
| 描述 | 电铲指点结果应答信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 数量 | uint32 | 电铲指点总数量 |
| 2 | 信息数组 | 数组 | 电铲指点结果数组，格式： 见下表（2） |

表（2）

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停靠位序号 | uint32 | 当前该值为0 |
| 2 | 结果 | uint32 | 0x01:成功 0x02:失败 |
| 3 | MD5 | String | 文件摘要 32个字节 |
| 4 | 原因 | String | 失败原因/结果, 长度90 |

## 7.28     装载区停靠位状态操作指令上报

| 原协议ID | 0x8B08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 电铲-> 平台 |  |  |
| 描述 | 电铲指点结果应答信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 数量 | uint32 | 停靠位状态数组的元素个数 |
| 2 | 状态列表 | 数组 | 停靠位状态格式： 见下表（1） |

电铲为矿卡装载物料完成后根据实际情况确定当前停靠位是否可以继续派车，如果情况发生变化，则上报停靠位是否可以继续派车，如果不上报，则默认为上一次上报的状态。

表（1） 消息体数据格式

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | uint32 | 停靠位状态数组的元素个数 |
| 2 | 状态列表 | 数组 | 停靠位状态格式： 见下表（2） |

（2）

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停靠位序号 | uint32 | 从0开始的序号，每台电铲停靠位都从0开始 |
| 2 | 停靠位状态 | uint32 | 0x01: 启用，停靠位可以继续派车 0x00: 停用，停靠位不可以继续派车，暂时不实现 |

## 7.29     电铲作业场调度控制命令上报（矿卡发送）

| 原协议ID | 0x8305 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 电铲-> 平台 |  |  |
| 描述 | 电铲操作上报信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 目标设备号 | STRING | 目标终端IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 2 | 目标设备名称 | STRING | 20个字节，不足后面补零 |
| 3 | 作业现场类型 | uint32 | 0x00: 未知作业 0x01: 装载作业 0x02: 卸载作业，本协议中无效 |
| 4 | 操作类型 | uint32 | 0x00: 未知类型 0x01: 任务完成，可驶离（由电铲发起） 0x04: 紧急停车（由电铲发起，平台转发） 0x05: 停车后正常行驶（由电铲发起，平台转发） 0x06: 停车后人工驾驶（由电铲发起，平台转发） 0x07: 停车后退回重进（由电铲发起，二次泊车？） 0x0A: 开始装载 0x0B: 允许驶入 |
| 5 | 装载状态 | uint32 | 0x00: 未知状态 0x01: 空载状态 0x02: 满载状态 0x03: 半载状态 |
| 6 | 物料编码 | uint32 | 物料编码 |
| 7 | 停靠位序号 | uint32 | 当前车辆要停靠/已停靠的停靠位序号 |
| 8 | UTC时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |

应用场景：

- 电铲给某个停靠位上的矿卡装载完成后，通过本协议发送“”“0x01: ”

- 电铲通过本协议发送其他操作类型的指令给平台；平台转发给对应的矿卡终端设备。

7.30     平台下发作业场调度控制命令给矿卡

| 原协议ID | 0x8307 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->矿卡 |  |  |
| 描述 |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 源设备号 | STRING | IMEI号，15个字节，不足后面补零，空字符串为平台发起 |
| 2 | 源设备名称 | STRING | 20个字节，不足后面补零 |
| 3 | 作业现场类型 | uint32 | 0x00: 未知作业 0x01: 装载作业 0x02: 卸载作业，本协议中无效 |
| 4 | 操作类型 | uint32 | 0x00: 未知类型 0x01: 任务完成，可驶离（由电铲发起） 0x04: 紧急停车（由电铲发起，平台转发） 0x05: 停车后正常行驶（由电铲发起，平台转发） 0x06: 停车后人工驾驶（由电铲发起，平台转发） 0x07: 停车后退回重进（由电铲发起，二次泊车） 0x0A: 开始装载 0x0B: 允许驶入 |
| 5 | 装载状态 | uint32 | 0x00: 未知状态 0x01: 空载状态 0x02: 满载状态 0x03: 半载状态 |
| 6 | 物料类型 | uint32 | 物料类型 |
| 7 | 停靠位序号 | uint32 | 当前车辆要停靠/已停靠的停靠位序号 |
| 8 | UTC时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |

应用场景：

- 电铲给某个停靠位上的矿卡装载完成后，通过本协议发送“”“0x01: ”

- 电铲通过本协议发送其他操作类型的指令给平台；平台转发给对应的矿卡终端设备;

- 平台远程控制矿卡紧急停车。

## 7.31     平台下发控制卸载命令给矿卡

| 原协议ID | 0x8308 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台-> 电铲 |  |  |
| 描述 | 平台收到破碎站操作人员发出的暂停卸载/开始卸载操作请求 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 源设备号 | STRING | IMEI号，15个字节，不足后面补零，空字符串为平台发起 |
| 2 | 源设备名称 | STRING | 20个字节，不足后面补零 |
| 3 | 作业现场类型 | uint32 | 0x00: 未知作业 0x01: 装载作业，本协议中无效 0x02: 卸载作业 |
| 4 | 操作类型 | uint32 | 0x04: 紧急停车（暂不实现） 0x07: 停车后退回重进（暂不实现） 0x08：开始卸载（破碎站触发，由平台翻译转发） 0x09: 暂停卸载（破碎站触发，由平台翻译转发） 0x0C: 落斗（破碎站触发，由平台翻译转发） 0x0D: 半载驶出（破碎站触发，由平台翻译转发） 0x0E: 重新卸载（破碎站触发，由平台翻译转发） |
| 5 | UTC时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |

平台收到破碎站操作人员发出的暂停卸载/开始卸载操作请求，通过本协议发送“操作类型”为“0x09: 暂停卸载”或“0x08：开始卸载”给矿卡，矿卡在收到后停止举升或继续举升。

## 7.32     故障标志操作

| 原协议ID | 0x0F0E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 故障标志设置消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 申请序号 | uint32[8] | Web客户端操作申请序号，值非0（零） |
| 2 | 操作类型 | uint32 | 0x00：故障开关设置 0x01: 消除所有故障 0x10: 查询故障标识 +增加拉取协议 |
| 3 | 故障诊断的打开/关闭标志 | uint32[16] | 每个bit位代表某个故障诊断种类的打开/关闭标志 1：关闭，0：开启 具体定义：见下表（1）； |

调度人员通过调度平台客户端对某个终端设备的故障标志进行开或关选择后点击设置，平台通过本命令把故障标志的开或关设置到终端。

表（1）

| 比特位 | 描述 |
| --- | --- |
| Bit8: | 感知模块 |
| Bit37: | 举升状态异常 |
| Bit39: | 空载状态卸载任务 |
| Bit40: | 满载状态装载任务 |
| Bit45 | 满载状态收车任务 |
| Bit56: | 惯导漂移故障 |
| Bit57: | 档位故障 |
| Bit58: | 转向故障 |
| Bit59: | 溜车故障 |
| Bit60 | 道路偏离 |
| Bit62 | 侧翻预警 |
| Bit63 | 车速过快报警 |
| Bit65 | 油门驱动力异常 |
| Bit66 | 电制动异常 |
| Bit67 | 机械制动力异常 |
| Bit68 | 驻车命令与执行不符合 |
| Bit85 | 无牵引 |
| Bit86 | 无电缓行 |
| Bit108 | 机械制动硬件故障 |

7.33     故障标志操作应答

| 原协议ID | 0x8F0E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 终端收到平台发送的故障标志操作后回应给平台的应答 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 申请序号 | uint32[8] | Web客户端操作申请序号，取值为命令的申请序号，值非0（零） |
| 2 | 操作类型 | uint32 | 0x00：故障开关设置 0x01: 消除所有故障 0x10: 查询故障标识 |
| 3 | 故障诊断的打开/关闭标志 | uint32[16] | 每个bit位代表某个故障诊断种类的打开/关闭标志，具体定义同上节表中一致 |

7.34     上传故障信息

| 原协议ID | 0x8F1A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡->平台 |  |  |
| 描述 | 上报故障信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 驾驶模式 | uint32 | 00：人工驾驶 01：自动驾驶 10：远程接管 |
| 2 | 故障列表 | 数组 | 故障列表格式：见下表 |
| 3 | 故障时间 | uint64 | 发生故障时间戳 |

表 上传故障信息结构

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障编码 | uint32 |  |

## 7.35     故障诊断开关设置表

| 原协议ID | 0x8F01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 故障诊断开关拉取请求 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

| 原协议ID | 0x8F05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 故障诊断开关设置及车端拉取响应 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 数组长度 | uint32 | 故障DTC数组长度 |
| 2 | 故障DTC数组 | 数组 | 故障DTC数组，结构见下表 |

表 故障DTC信息结构

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障编码 | uint32 | 故障DTC编码 |
| 2 | 状态 | uint32 | 故障诊断开关状态 0x00：开 0x01：关 |
| 3 | 模块ID | uint32 |  |

HMI操作故障开关设置，同步给平台设置，平台再根据完整开关设置状态同步下发给车辆（此处上传故障开关数组数组还是上传单个故障开关存在争议，待定）

| 原协议ID | 0x8F5B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 故障诊断开关设置 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 故障DTC数组 | 数组 | 故障DTC数组，结构见下表 |

表 故障DTC信息结构

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障编码 | uint32 | 故障DTC编码 |
| 2 | 状态 | uint32 | 故障诊断开关状态 0x00：开 0x01：关 |
| 3 | 模块ID | uint32 |  |

## 7.36     手动清除故障

| 原协议ID | 0x 8F0A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 0x8F0A 平台->矿卡 |  |  |
| 描述 | 清除故障信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 是否一键清除 | uint32 | 0x00：指定清除的故障DTC 0x01：故障DTC为NULL |
| 2 | 故障数组长度 | uint32 | 故障数组长度 |
| 3 | 故障DTC | 数组 | 故障DTC数组，结构见下表 |

表 故障DTC信息结构

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障编码 | uint32 | 故障DTC编码 |
| 2 | 状态 | uint32 | 故障诊断开关状态 0x00：开 0x01：关 |
| 3 | 模块ID | uint32 |  |

HMI操作故障一键清除，同步给平台，平台发0x8F0A

| 原协议ID | 0x8F55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | HMI手动清除故障 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

## 7.37     获取配置文件MD5信息请求

原来使用http协议，先调整成mqtt协议，业务内容保持不变

| MQTT新协议 | RequestConfigInfo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 获取配置文件MD5信息请求 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| MQTT新协议 | ResponseConfigInfo |  |  |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 获取配置文件MD5信息请求响应 |  |  |
| 字段名称 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 成功与否标识 | success | bool | true为成功，false为失败 |
| 成功失败信息 | message | string | 如果成功，只提示成功，如果失败提示失败原因，比如：没有该设备的配置文件等 |
| 设备的配置文件信息列表 | returnObj | list | 该设备的配置文件信息列表，如果失败，本列表为空，即[],具体参见下表 |

| 字段名称 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | id | string | t |
| 设备id | devId | string |  |
| 设备imei | imei | string |  |
| 配置文件类型 | type | uint32 |  |
| 配置文件类型名称 | typeName | string |  |
| 配置文件内容的md5 | md5 | string |  |
| 配置文件名称 | fileName | string |  |
| 版本 | version | uint64 | 版本，即文件上传时的时间戳 |
| 文件大小 | fileSize | uint32 | 文件大小，单位字节 |
| 文件上传时的时间 | fileUploadTime | string |  |
| 文件最后修改时间 | lastModified | uint64 |  |

以下http将废弃使用：

| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 终端从平台获取本设备的配置文件信息 |  |  |
| http请求方式 | GET |  |  |
| URL | ﻿http://192.168.10.249:9999/api/device/download/config/file/configinfo﻿ |  |  |
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 备注 |
| imei | string | 设备的imei号 | 设备鉴权时适用的imei号 |
| utctime | long | http请求时的时间戳 |  |
| http请求返回结果 | 如果http请求的状态为200，http请求返回结果JSONObject对象举例 |  |  |

备注：上表URL中的192.168.10.249:9999为平台服务器的IP和http服务端口http请求返回结果JSONObject对象举例

配置文件信息JSONObject对象举例

{

"success": true, //成功与否标识，true为成功，false为失败

"message": "成功", //成功失败信息，如果成功，只提示成功，如果失败提示失败原因，比如：没有该设备的配置文件等

"returnObj": [

//该设备的配置文件信息列表，如果失败，本列表为空，即[]

{

"id": "326dee00-9097-11ed-9b57-ed8774f69c6c",

"devId": "376dee00-9097-11ed-9b57-ed8774f69c6c",

"imei": "243576890849853", //设备IMEI号

"type": 1, //配置文件类型

"typeName": "决策配置文件", //配置文件类型名称

"md5": "F1D2DDB11F66BB72C04BC97F8B5C2BE5", //配置文件内容的md5

"fileName": "xxxxx.xxx", //配置文件名称

"version": 1675995867599, //版本，即文件上传时的时间戳

"fileSize": 24, //文件大小，单位字节

"fileUploadTime": "2023-01-10T03:30:57.888+0000"//文件上传时的时间,

"lastModified": 1681711219873//文件最后修改时间

},

{

"id": "",

"devId": "376dee00-9097-11ed-9b57-ed8774f69c6c",

"imei": "243576890849853",

"type": 2,

"typeName": "规划配置文件",

"md5": "21D2DDB11F66BB72C04BC97F8B5C2BE6",

"fileName": "xxxxx.xxx",

"version": 1675995867590,

"fileSize": 230,

"fileUploadTime": "2023-01-10T03:30:56.888+0000",

"lastModified": 1681711219873

}

]

}

## 7.38     接收配置文件MD5信息

| 消息ID | 0x8F57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 接收平台下发的配置文件信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 0 | MD5列表 | 数组 | 配置文件MD5值与配置文件名称列表，详细结构见下表 |

表 配置文件MD5值与配置文件名称列表

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MD5 | STRING | 配置文件MD5值，32字节 |
| 32 | 文件名 | STRING | 配置文件名称 |

## 7.39     配置文件上传

| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 将配置文件上报到平台 |  |  |
| http请求方式 | POST |  |  |
| URL | ﻿http://192.168.10.249:9999/api/device/upload/config/file﻿ |  |  |
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 备注 |
| imei | string | 设备的imei号 | 必填，设备鉴权时适用的imei号 |
| type | integer | 配置文件的类型 | 必填，详细内容见下面的配置文件的类型表 |
| md5 | string | 配置文件内容的md5 | 必填 |
| utctime | long | 文件上传时的时间戳 | 必填 |
| configfile | MultipartFile | 上传的文件 | 必填 |
| lastModified | long | 文件最后修改时间 | 必填 |

备注：上表URL中的192.168.10.249:9999为平台服务器的IP和http服务端口配置文件的类型当前有如下列表所列内容，以后可能添加

| 配置文件的类型表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| type值 | 类型描述 | 备注 |
| 1 | 决策配置文件 |  |
| 2 | 规划配置文件 |  |
| 3 | 预测配置文件 |  |
| 4 | 控制配置文件 |  |
| 5 | 传感器标定参数文件 |  |
| 6 | 定位地图参数文件 |  |
| 7 | 激光雷达算法参数文件 |  |
| 8 | 毫米波算法参数文件 |  |
| 9 | 融合算法参数文件 |  |
| 10 | 地图文件 |  |
| 11 | DDS通信配置文件 |  |
| 12 | csv日志配置文件 |  |
| 13 | raw日志配置文件 |  |
| 14 | gps类型配置文件 |  |
| 15 | EM机器配置文件 |  |
| 16 | EM 应用配置文件 |  |
| 17 | PHM 配置文件 |  |
| 18 | 车云通信配置文件 |  |

## 7.40     配置文件下载

| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 终端从平台下载配置文件 |  |  |
| http请求方式 | GET |  |  |
| URL | ﻿http://192.168.10.249:9999/api/device/download/config/file﻿ |  |  |
| 参数名称 | 类型 | 描述 | 备注 |
| imei | string | 设备的imei号 | 设备鉴权时适用的imei号 |
| type | integer | 配置文件的类型 | 详细内容见下面的配置文件的类型表 |
| utctime | long | http请求时的时间戳 |  |
| http请求返回结果 | 如果http请求的状态为200，返回的结果为配置文件 |  |  |

备注：上表URL中的192.168.10.249:9999为平台服务器的IP和http服务端口

## 7.41     排队等待车辆详情

| 消息ID | 0x8B03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端设备 |  |  |
| 描述 | 排队车辆情况 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 数量 | uint32 | 排队列表的长度 |
| 2 | 排队列表 | 数组 | 排队列表格式：见下表 |

每隔约定的时长循环发送，平台把所有半自动作业现场的排队车辆情况发送到作业现场需要的终端上（比如电铲），供终端显示、发送动作指令使用。

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队车辆的任务状态 | uint32 | 具体内容详见“位置信息汇报”中的“任务执行状态”字段 |
| 2 | 排队车辆的驾驶模式 | uint32 | 具体内容详见“位置信息汇报”中的“状态位定义”字段的5、6位 |
| 3 | 排队车辆的设备号 | STRING | IMEI号，15个字节，不足后面补零 |
| 4 | 排队车辆的设备名称 | STRING | 目标设备名称，20个字节，不足后面补零 |

7.42     终端日志上传请求(平台发起)

| 消息ID | 0x0502 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 消息结构为空 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |

## 7.43     终端上传日志文件

文件格式说明

| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 参数长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMEI | 车辆IMEI | 字符串 | 15 |  |
| TYPE | 类型 | 字符串 |  | HMI/CCU/VCU/CGU |
| DATE | 文件生成日期 | 字符串 |  | yyyymmddhhmmss |

864506031444897_VCU_20210304150012.tar.gz

接口参数说明

| 参数名称 | 参数说明 | 参数类型 | 参数长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件 | MultipartFile |  |  |  |
| 文件MD5 | 字符串 |  | 32 | 放在url中 |

接口连接

HTTPMethod：POST

RequestURL:http://192.168.10.249:9999/api/noauth/upload?trackFile=xxx&md5=xxxxxx﻿

请求结果说明

| Http请求结果代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 200 | 成功 |

{

"Ret" : 0,   //0为成功，非0标识不成功，不成功信息见msg字段

"msg": "success"  //不成功信息，成功时本字段可以不处理

}

## 7.44     行车报警

| 消息ID | 0x0F09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡->平台 |  |  |
| 描述 | 行车预警消息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 报警类型 | uint32 | 0x01:车道偏离报警 0x02:车辆逆行报警 |
| 2 | 车道编号 | uint32 |  |

人工驾驶模式下，当矿卡行车过程中发生车道偏离和逆行报警时，向平台发送预警消息。

## 7.45     状态信息上报（暂不实现）

| 消息ID | 0x0F0B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | RSU终端设备->平台 |  |  |
| 描述 | RSU终端设备定时向平台发送状态信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 蓄电池类型 | uint32 | 0=自定义， 1=开口， 2=密封， 3=胶体， 4=锂电池 |
| 2 | 蓄电池温度 | uint32 | b7:符号位(0 表示 +，1 表示 - ) b0-b6:温度值 |
| 3 | 蓄电池电量SOC | uint32 | 蓄电池当前容量值，百分比。0-100 |
| 4 | 蓄电池电压 | uint32 | 单位:V。系数：0.1 |
| 5 | 太阳能板电压 | uint32 | 单位:V。系数：0.1 |
| 6 | 太阳能板电流 | uint32 | 单位:A。系数：0.1 |
| 7 | 充电功率 | uint32 | 单位:W。 |
| 8 | 充电电流 | uint32 | 单位：A。系数：0.01 |
| 9 | 充电状态 | uint32 | 00H:未开启充电 01H:启动充电模式 02H:mppt 充电模式 03H:均衡充电模式 04H:提升充电模式 05H:浮充充电模式 06H:限流(超功率) |
| 10 | 负载直流功率 | uint32 | 单位:W。 |
| 11 | 控制器故障、告警 | uint32 | B31: 负载开路(路灯) B30: 感应探头损坏(路灯) B29: 电容超压 （保留） B28:蓄电池反接 B27: 电池低温保护（温度低于充电下限）停止充电 B26: 过充保护，停止充电 B25:电池低温保护（温度低于放电下限）禁止放电 B24:电池高温保护（温度高于放电上限）禁止放电 B23:未检测到电池（铅酸） B22:供电状态（0 蓄电池供电，1 市电供电） B21～B16:保留 B15～b13 保留 B12:太阳能板反接 B11:太阳能板工作点超压 B10: （保留） B9: 光伏输入端超压 B8: （保留） B7: 光伏输入功率过大 B6: 电池高温保护（温度高于充电上限）禁止充电 B5: 控制器温度过高 B4: 负载功率过大或负载过流 B3: 负载短路 B2: 欠压警告 B1: 蓄电池超压 B0: 蓄电池过放 |

## 7.45     会车信息下发

| 消息ID | 0x8E01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 会车信息消息体 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 目标设备号 | STRING | IMEI号，15个字节 |
| 2 | 预警类型 | uint32 | 0x02:会车预警 |
| 3 | 目标车辆距离 | float | 单位米 |
| 4 | 目标车辆类型 | uint32 | 0X51：矿卡 |
| 5 | 目标车辆车长 | float | 车长 |
| 6 | 目标车辆车宽 | float | 车宽 |
| 7 | 目标车辆车高 | float | 车高 |
| 8 | 目标车辆纬度 | double | 当前纬度值 |
| 9 | 目标车辆经度 | double | 当前经度值 |
| 10 | 目标车辆航向 | float | 当前航向值 |
| 11 | 目标车辆速度 | float | 以m/s为单位，车辆速度 |
| 12 | UTC时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |

## 7.46     行车模式设置（雨雪模式）

| 消息ID | 0x8FEF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端设备 |  |  |
| 描述 | 平台设置行车模式 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 行车模式 | uint32 | 0x01: 正常模式 0x02: 雨雪模式 0x03: 大雾模式 |

车辆在接收到“行车模式设置”指令后，做相应参数设置设置，进行跑车

## 7.47     上传障碍物

| 消息ID | 0x8F1F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡-> 平台 |  |  |
| 描述 | 上传障碍物 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |
| 2 | 类型 | uint32 | 行人、汽车、矿卡、挡墙、挖掘机、推土机、装载机、电铲、辅助车辆（洒水车、压路机等）、石头、坑、悬崖、未知静止障碍物、未知运动障碍物 |
| 3 | 障碍物高度 | double | 高度 |
| 4 | 中心点位置-经度 | double | 小数点后7位 |
| 5 | 中心点位置-纬度 | double | 小数点后7位 |
| 6 | 对地速度 | float | 静止障碍物速度为0 |
| 7 | 航向 | float | 正北为0，顺时针增大到360 |
| 8 | 边角点数量 | uint32 | 边角点信息数组元素个数，最多10个 |
| 9 | 障碍物边角数组 | 数组 | array<GPS>位置点信息数组，格式见下表 |

表 边角点位置信息结构

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角点序号 | uint32 | 当前该值为0 |
| 2 | 边角点纬度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 3 | 边角点经度 | double | 以度为单位的经度，精确到百万分之一度 |

## 7.48     借道绕行路径规划状态上报

| 消息ID | 0x8F3F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡-> 平台 |  |  |
| 描述 | 避让绕行规划状态信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 状态 | uint32 | 0x01: 成功 0x00: 失败 |
| 2 | 绕障行为ID | uint32[8] | 唯一行为标识 |
| 3 | 失败原因 | uint32 | 0x00：无 0x01：绕行条件不满足 0x02：求解器失败 0x03-09：保留 |

## 7.49     避障绕行路径申请

| 消息ID | 0x8F4F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡-> 平台 |  |  |
| 描述 | 避障绕行路径申请信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 行为ID | uint32[8] | 唯一行为标识 |
| 2 | 所在车道号 | uint32 |  |
| 3 | 起点精度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 4 | 起点维度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 5 | 终点精度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 6 | 终点维度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 7 | 所借的车道号 | uint32 |  |
| 8 | 所借的车道号起点精度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 9 | 所借的车道号起点维度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 10 | 所借的车道号终点经度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 11 | 所借的车道号终点维度 | double | 以度为单位的纬度，精确到百万分之一度 |
| 12 | 距离 | float | 起点终点的距离 |

## 7.50     绕障结果下发（借道命令下发）

| 消息ID | 0x8F5F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->矿卡 |  |  |
| 描述 | 绕障命令信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 行为ID | uint32[8] | 唯一行为标识 |
| 2 | 绕障命令 | uint32 | 0x01、允许绕行 0x02、禁止绕行 0x03、停车等待 |

## 7.51     车端感知障碍物结果上报（此协议已废弃不用）

| 消息ID | 0x8F7F |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 矿卡->平台 |  |  |
| 描述 | 障碍物被人工清楚后，车端通知到云端重新计算路权 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 行为ID | uint32[8] | 唯一行为标识 |
| 2 | 障碍物状态 | uint32 | 0x01、已清除 |

7.52     终端上报预警信息

| 消息ID | 0x0402 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端设备->平台 |  |  |
| 描述 | 终端设备检测有防撞预警时，将最近障碍物预警信息上报给平台 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 纵向预警距离 | Float | 单位m，前正后负 |
| 2 | 纵向相对速度 | Float | 单位m/s |
| 3 | 横向预警距离 | Float | 单位m，右正左负 |
| 4 | 横向相对速度 | Float | 单位m/s |
| 17 | 预计碰撞时间 | Float | 单位s |
| 21 | 障碍物类型 | uint32 | 保留 |

## 7.53     终端日志上传过程发送给平台

| 消息ID | 0x0503 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端设备->平台 |  |  |
| 描述 | 终端设备上传终端日志到平台的过程中，将上传过程状态信息上报给平台 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 模块 | uint32 | 0x01:CCU 0x02:CGU |
| 2 | 日志上传过程 | uint32 | 0x00:未知0x01:压缩中0x02:上传中 0x03:上传完成0x04:上传失败 |

## 7.53     终端日志上传过程发送给平台

| 消息ID | 0x0504 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端设备->平台 |  |  |
| 描述 | 终端设备上传终端日志到平台的过程中，将上传过程状态信息上报给平台 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 同步ID | STRING | 平台下发的任务id，36个字节 |
| 2 | 文件总个数 | uint32 | 基础软件上报的当次上传的文件总个数 |
| 3 | 所有文件总大小 | uint32[8] | 基础软件上报的当次上传的文件总大小 |
| 4 | 已上传大小 | uint32[8] | 基础软件上报的当次已经上传的文件总大小 |
| 5 | 已完成个数 | uint32 | 基础软件上报的当次上传的文件已完成的个数 |
| 6 | 失败个数 | uint32 | 基础软件上报的当次上传的文件失败的个数 |
| 7 | 正在处理个数 | uint32 | 基础软件上报的当次上传的文件正在上传的个数 |

## 7.54     测试任务执行结果

| 消息ID | 0x8F1C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 主控->终端设备->平台 |  |  |
| 描述 | 主控完成测试任务之后，发送此消息到网关 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 测试任务类型 | uint32 | 0x01: 动态测试任务。 0x02: 静态测试任务。 |
| 2 | 任务执行结果 | uint32 | 0x01:执行成功0x02:执行失败 0x03:执行中0x04:执行中止 |
| 3 | 失败原因 | uint32 | 0x00:未知 ...... |
| 4 | 静态测试举升误差 | Float | 静态测试过程中的举升角度误差 |
| 5 | 静态测试转向角误差 | Float | 静态测试过程中的转向角度误差 |

7.55     终端日志上传请求(平台发起)

| 消息ID | 0x0505 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 消息结构为空 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 同步ID | STRING | 平台下发的任务id，36个字节 |
| 2 | 日志类型 | uint32 | 同步的日志类型(1:日志,2:badcase) |

7.56     终端上报开机自检结果

| 消息ID | 0x0506 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 终端上报开机自检结果 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 开机自检结果 | uint32 | 0x00：自检失败 0x01：自检成功 |
| 2 | 服务状态数组 | 数组 | 服务状态结果 如果软件和硬件都正常，该数组为空 |
| 2.1 | 设备类型 | uint32 | 0x01:soc1 0x02:soc2 |
| 2.2 | 服务类型 | uint32 | 0x01:软件 0x02:硬件 |
| 2.3 | 服务名称 | string |  |
| 3 | 故障集合 | 数组 | 故障集合 如果故障诊断上报的故障为空，数组为空 |
| 3.1 | 收到故障的时间戳 | uint64 | 收到故障的时间戳 毫秒 |
| 3.2 | 故障集合 | 数组 | 故障集合 |
| 3.2.1 | 故障 | uint32 | 故障dtc码 |

## 7.57     平台返回动态测试请求结果

| 消息ID | 0x0507 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 动态测试请求结果 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 动态测试请求结果 | uint32 | 0x00：请求失败 0x01：请求成功 |
| 2 | 结果原因 | String |  |

## 7.58      电铲指定模式

| 消息ID | 0x0508 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 电铲->平台 |  |  |  |  |  |
| 描述 | 确定电铲使用等待位模式，还是正常模式 |  |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 |  | 数据类型 |  | 描述及要求 |  |
| 1 | 指定模式 |  | uint32 |  | 0x00：正常模式 0x01：等待位模式 |  |
| 消息ID | 0x0509 |  |  |  |  |  |
| 数据方向 | 平台->装载设备(电铲) |  |  |  |  |  |
| 描述 | 装载设备(电铲)向平台发起“装载作业模式更改请求结果” |  |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 |  | 长度 |  | 描述及要求 |
| 1 | 请求结果 | uint32 |  | 1 |  | 0：失败 1：成功 |
| 2 | 失败原因 | String |  | 50 |  | 成功时以0填充，失败时以失败原因填充 |

## 7.59     平台下发物料信息给电铲

| 消息ID | 0x8E2E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |  |
| 描述 | 每次设备终端鉴权通过，平台把当前所有物料信息同步下发到电铲 |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 |  | 描述及要求 |
| 1 | 数量 | uint32 |  | 物料列表的长度 |
| 2 | 物料列表 | 数组 |  | 物料列表格式见下表 |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |  |
| 1 | 物料编号 | uint32 | 物料编号 |  |
| 2 | 物料名称 | String | 目标设备名称，40个字节，不足后面补零 |  |

## 7.60     人工驾驶车辆禁行通知

场景说明：路口区域内存在已分配路权或通行中的自动驾驶车辆，则暂停下发人工驾驶车辆路权，并下发路口禁行通知到人工驾驶车辆；

通知方式：IOT接口调用；

通知频率：持续发送 按照位置上报频率；

通知范围：交叉路口范围内的人工驾驶车辆；

通知内容格式：

自动换行

{

"cmdType": "CrossingManualDrivingStopAlarm",

"deviceIMEI": "100000000000001",

"deviceId": "001",

"deviceName": "矿卡001",

"drivingDevices": [

{

"deviceIMEI": "100000000000002",

"deviceId": "002",

"deviceName": "矿卡002",

"laneId": 1

}

],

"ts": 1692003518747,

"roadId": 1

}

| MQTT新协议 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 |  | 平台【路权】->车辆 |  |  |  |
| 描述 |  | 路口区域内存在已分配路权或通行中的自动驾驶车辆，则暂停下发人工驾驶车辆路权，并下发路口禁行通知到人工驾驶车辆； |  |  |  |
| 字段序号 |  | 字段 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 |  | 设备IMEI |  | String |  |
| 2 |  | 设备ID |  | String |  |
| 3 |  | 设备名称 |  | String |  |
| 4 |  | 路口区域ID |  | uint32 |  |
| 5 |  | 路口行驶车辆列表 |  | 数组 | 见下表：路口行驶车辆列表 |
| 6 |  | 告警时间 |  | uint64 |  |
| 7 |  | 语音播报文本 |  | String |  |
| 路口行驶车辆列表 |  |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 |  | 数据类型 | 描述及要求 |  |
| 1 | 设备IMEI |  | String |  |  |
| 2 | 设备ID |  | String |  |  |
| 3 | 设备名称 |  | String |  |  |
| 4 | 车辆所属车道Id |  | uint32 |  |  |

## 7.61     人工驾驶车辆通行恢复通知

场景说明：路口区域不内存在已分配路权或通行中的自动驾驶车辆，则恢复下发人工驾驶车辆路权，并下发路口允许通行到人工驾驶车辆；

通知方式：IOT接口调用；

通知频率：成功发送一次；

通知响应：需要确认发送成功响应；

通知范围：交叉路口驶入车辆列表中人工驾驶车辆；

人工驾驶车辆通行恢复通知格式

：

{

"cmdType": "CrossingManualDrivingNotice",

"deviceIMEI": "100000000000001",

"deviceId": "矿卡001",

"roadId": 1,

"ts": 1692005709613

}

| MQTT新协议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台【路权】->车辆 |  |  |
| 描述 | 路口区域不内存在已分配路权或通行中的自动驾驶车辆，则恢复下发人工驾驶车辆路权，并下发路口允许通行到人工驾驶车辆； |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 设备IMEI | String |  |
| 2 | 设备ID | String |  |
| 3 | 设备名称 | String |  |
| 4 | 路口区域ID | uint32 |  |
| 5 | 通知时间 | uint64 |  |
| 6 | 语音播报文本 | String |  |

## 7.62     域控关机、重启上报记录

| MQTT新协议 | DomainRestart |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 域控关机、域控重启上报记录 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 设备名称 | String |  |
| 2 | 操作类型 | uint32 | 0 ：关机 ， 1 ：重启 |
| 3 | 指令源 | uint32 | 0 ：平台 ， 1 ：HMI ，2 : 设备物理键 |
| 4 | 执行结果 | uint32 | 0 ：执行失败 ， 1 ：执行成功 |
| 5 | 操作时间 | uint64 |  |

## 7.63     平台下发非受控车辆告警

| MQTT新协议 | UncontrolledVehicleAlarm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 平台通过获取非受控车辆固定半径范围内的所有车辆下发告警信息 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 非受控车辆ID | String |  |
| 2 | 非受控车辆设备名称 | String |  |
| 3 | 非受控类型 | uint32 | 1：偏航；2：路权侵入 |
| 4 | 非受控车辆所在经度 | double |  |
| 5 | 非受控车辆所在纬度 | double |  |
| 6 | 非受控车辆所在车道ID | uint32 | 没有道路ID：默认65535 |

## 7.64     平台下发路权侵入告警通知

平台路权服务通过计算车辆路权是否侵入，形成车辆一对一通知告警,整体分为以下2个协议：

| MQTT新协议 | IntrusionRoadRightAlarm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 平台->终端 |  |  |
| 描述 | 当前车辆侵入它车路权告警通知 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 被侵入对象车辆imei | String |  |
| 2 | 被侵入对象车辆名称 | String |  |
| 3 | 被侵入对象车道ID | uint32 |  |
| 4 | 被侵入对象车辆路权信息 | 子对象 | 见下表 |
| 5 | 时间 | uint64 | 时间戳秒时间*1000+毫秒数 |

被侵入对象车辆路权信息子表：

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始车道号 | uint32 |  |
| 2 | 开始经度 | double |  |
| 3 | 开始纬度 | double |  |
| 4 | 结束车道号 | uint32 |  |
| 5 | 结束经度 | double |  |
| 6 | 结束纬度 | double |  |

## 7.65     任务请调

| MQTT新协议 | ApplyDispatchTask |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据方向 | 终端->平台 |  |  |
| 描述 | 车辆在作业状态直接向平台请求生成调度任务,如果当前存在任务会重新替换生成 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 任务类型 | uint32 | 1: 装载任务 2: 卸载任务 3: 收车任务 |

## 7.66     车辆辅件控制指令

| 数据方向 | 平台—设备终端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 平台发送灯光等车辆辅件控制指令 |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 |  |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | 请求ID |  |  | string |  |
| 2 | 辅件控制类型 |  |  | uint32 | 0x01: 灯光开启 0x02: 灯光关闭 |
| 数据方向 | 设备终端——平台 |  |  |  |  |
| 描述 | 平台发送远程设备控制指令响应 |  |  |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |  |  |
| 1 | 请求ID | string |  |  |  |
| 2 | 响应结果 | uint32 | 0: 失败 1: 成功 |  |  |

## 7.67     遇障停车时上报的障碍物

| 数据方向 | 矿卡终端 - 平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 当矿卡出现遇障停车时，将障碍物上报给平台，平台在地图上显示障碍物 |  |  |
| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | ts | uint64 | 上传时间 |
| 2 | stopTs | uint64 | 停车时间 |
| 3 | impactType | uint32 | 碰撞类型 0：无效，1：障碍物碰撞，2：挡墙碰撞 |
| 4 | currentPose | Pose | 矿卡当前位置位姿 |
| 5 | impactPose | Pose | 碰撞时位姿 |
| 6 | path | GpsPoint 数组 | 行驶路径，按顺序连接为道路 |
| 7 | impactObstacle | GpsPoint 数组 | 发生碰撞的障碍物，按顺序连接为多边形 |
| 8 | otherObstacle | GpsPoint 数组 | 其他障碍物，按顺序连接为多边形 |
| 9 | sideBoundary | GpsPoint 数组 | 侧向挡墙 |
| 10 | backBoundary | GpsPoint 数组 | 后向挡墙 |

Pose子对像

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lon | double | 经度 |
| 2 | lat | double | 纬度 |
| 3 | heading | double | 航向 |
| 4 | alt | double | 矿卡当前位置位姿 |
| 5 | contour | GpsPoint 数组 | 矿卡的轮廓点，按顺序连接为多边形 |

GpsPoint子对像

| 字段序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lon | double | 经度 |
| 2 | lat | double | 纬度 |

# 8      设备故障/延时原因对照表

| 营运状态 | 来源 | 设备类型 | 延时原因 | 延时原因代码 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (延时)停运 | 人工设置 | 矿卡 | 点检 | 0x0001 |  |
|  |  |  | 交接班 | 0x0002 |  |
|  |  |  | 班中餐 | 0x0003 |  |
|  |  |  | 避炮 | 0x0005 |  |
|  |  |  | 其他延时 | 0x0FFF |  |
|  |  | 电铲 | 点检 | 0x0001 |  |
|  |  |  | 交接班 | 0x0002 |  |
|  |  |  | 班中餐 | 0x0003 |  |
|  |  |  | 推铲根 | 0x0004 |  |
|  |  |  | 避炮 | 0x0005 |  |
|  |  |  | 短时间故障 | 0x0006 |  |
|  |  |  | 扫货 | 0x0007 |  |
|  |  |  | 倒货 | 0x0008 |  |
|  |  |  | 移位 | 0x0009 |  |
|  |  |  | 挖根底 | 0x000A |  |
|  |  |  | 停电 | 0x000B |  |
|  |  |  | 掉牙尖 | 0x000C |  |
|  |  |  | 挖泵坑 | 0x000D |  |
|  |  |  | 倒电缆 | 0x000E |  |
|  |  |  | 其他延时 | 0x0FFF |  |
|  |  | 卸点 | 点检 |  |  |
|  |  |  | 其他延时 | 0x0FFF |  |
|  | 系统自动 (无人模式) | 矿卡 | 暂停派遣 | 0xE001 | 【平台】车辆前一目标已完成，因暂停派遣而停车待命的状态 |
|  |  |  | 调度失败 | 0xE002 | 【平台】因规则配置，智能调度算法无法为车辆生成有效调度目标 |
|  |  |  | 无效路径 | 0xE003 | 【平台】基于当前信息，车辆无法规划出到调度目标的有效路径 |
|  |  |  | 避炮 | 0xE004 | 【平台】避炮场景下，平台将车辆调度到安全区域，车辆完成避炮调度后，平台设置并下发此状态 |
|  |  |  | 停车加油 | 0xE005 | 【平台】油量告警场景下，待车辆空车后，平台将车辆调度到停车加油区域，车辆行驶到指定区域后，平台设置并下发此状态 |
|  |  |  | 遥控停车 | 0xF001 | 【终端】车辆接收到本地或远程的遥控停车指令，车辆停止后设置并上报此状态 |
|  |  |  | 紧急制动 | 0xF002 | 【终端】车辆接收到本地或远程的紧急制动指令，车辆停止后设置此状态 |
|  |  |  | 任务终止 | 0xF003 | 【终端】终端在接收到任务终止指令后，车辆停车后设置并上报此状态 |
|  |  |  | 障碍物停车 | 0xF004 | 【终端】车辆前方探测有障碍物导致异常停车，并且停车时间过长，终端设置并上报此状态 |
|  |  |  | 车辆冷却 | 0xF005 | 【终端】车辆长时间运行后在平地停车冷却，以延长使用寿命 |
|  |  |  | 短时故障 | 0xF006 | 【终端】发现运行故障，终端正在尝试自行恢复故障，自行恢复失败后，可转为故障状态 |
|  |  |  | 等待路权 | 0xF007 | 【终端】因抢占路口、车道失败而导致的停车，车辆停止后设置并上报此状态 |
| (故障)停运 | 人工设置 | 矿卡 | 电机故障 | 0x0001 |  |
|  |  |  | 刹车故障 | 0x0002 |  |
|  |  |  | 发动机故障 | 0x0003 |  |
|  |  |  | 其他故障 | 0x0FFF |  |
|  |  | 电铲 | 电机故障 | 0x0001 |  |
|  |  |  | 电缆故障 | 0x0002 |  |
|  |  |  | 断钢缆 | 0x0003 |  |
|  |  |  | 其他故障 | 0x0FFF |  |
|  |  | 卸点 |  |  |  |
|  |  |  | 其他故障 | 0x0FFF |  |
|  | 系统自动 (无人模式) | 矿卡 |  |  |  |
|  |  |  | 终端自定义故障(其他) | 0xFFFF | 【终端】车载终端发生故障，或终端外接故障传感装置发现车辆故障并导致异常停车后，设备设置并上报此状态 终端自定义故障的故障码待进一步细化定义 |

# 9      任务文件内容定义

任务文件是任务描述文件(比如：xxx.txt）和路径文件（比如：F_0_1_2.lpx）两个文件压缩为“xxxxx.tar.gz”压缩包文件（比如：1e986af6c79ef409e3fb960de9b5700.tar.gz，长度为39字节）。这两个文件定义如下：

## 9.1   任务描述文件定义

任务描述文件（比如：xxx.txt）完整格式：（每个元素之间以Tab分隔）

| 序号 | 期望车速 | 车道编号 | 任务控制点类型 | 控制点经度 | 控制点纬度 | 路径文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | F_0_1_2.lpx |
| 1 | 30 | 1 | 2 | 109.9945049 | 41.8037160 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 109.9975049 | 41.8057160 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 4 | -1 | -1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 109.9945049 | 41.8037160 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 6 | 109.9945049 | 41.8037160 | 0 |

说明：

序号从0期望车速，正常取值范围：0~40km/h-1保留？

车道编号，当前点所在的车道序号；

任务控制点类型：

等待位停车点

控制点经度，单位：deg0000001

控制点纬度，单位：deg0000001

路径文件，路径文件的名称，0

任务类型为4和5时，如果控制点经纬度值都是-1，那么表示停靠为指点停靠，如果都大于或等于0表示循迹停靠

## 9.2   路径文件定义

路径文件（比如：F_0_1_2.lpx）为多条车道的轨迹点的信息拼接而成的一个文件，在文件内，每个轨迹点的信息为一条记录。

轨迹点的信息格式：（每个元素之间以逗号分隔）

| 帧 头 | 车 道 号 | 航 向 角 | 纬 度 | 经 度 | 投影 坐标 y | 投影坐标x | 高 度 | 速 度 | 左 边 距 | 右 边 距 | 属性 标识 1 | 坡 度 | 曲 率 | 属性 标识 2 | 绕 障 左 边 距 | 绕 障 右边距 | 异或校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ | 1 | 90 | 121.37 | 116.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

轨迹点的信息属性标识格式：

- 属性标识1

| 位 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 0：为轨迹点 1：预瞄点 | 0：正向行驶 1：倒挡行驶 正向或倒挡行驶由此控制 | 左侧挡墙 0:无 1:有 目前填1 | 右侧挡墙 0:无 1:有 目前填1 | 是否可停车 0:不可停车 1:可停车 | 举斗前行路径 0:不是 1:是 | 二次泊车路径 0:不是 1:是 |  |

.

- 属性标识2

| 位 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

属性标识2说明：

弯道标识：占用两位bit0和bit1，00表示直道，01表示左弯道，10表示右弯道

- 路径文件命名规则：

样例：F_0_1_2.lpx

| 样例 | 头 | 行驶类型 | 卸载点 | 装载点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F_0_1_2.lpx | F | 0 | 1 | 2 |
| 说明 | 路径文件统一以F开头 | 0：满载行驶 1：空载行驶 | 卸载点ID编号 | 装载点ID编号 |

目前命名暂时以“F_”开头

# 10           边界采集文件内容定义

传输方向：采集设备->平台

路径文件格式：（每个元素之间以逗号分隔）

| 帧头 | 航向角 | 纬度 | 经度 | 高度 | 方向 | 偏移量 （米） | 定位 状态 | 属性 标识1 | 属性 标识2 | 异或 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 121.37 | 40.1918461 | 116.0656577 | 123.39 | 01 | 0.8 | 0B | 00 | 00 | 7C |

方向标识格式：0x01: 左侧区域有效  0x02: 右侧区域有效

定位状态：0:未定位;

1:GPS定位;

2:差分定位(2认为有效)

## 10.1     边界文件属性标识格式

| 位 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是否是卸载点 （手动指定卸载点） 0：不是 1：是 | 排土线标识 0:非排土线 1:排土线 |

- 属性标识10x00-0xff

- 属性标识20x00-0xff

| 位 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 11        probuffer协议定义

﻿